| STT | Thông số | Yêu cầu kỹ thuật |
| --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị Firewall cho Internet nghiệp vụ: 02 Thiết bị |  |
|  | # Hiệu năng | # Thông lượng Firewall throughput with App-ID and logging enabled (appmix): 4.8 Gbps |
|  |  | # Threat Prevention Throughput (bao gồm App-ID/Application control, IPS, antivirus, antispyware/anti-bot, WildFire hoặc SandBlast Zero-Day Protection): 2.6 Gbps. |
|  |  | # New session per second: 52.800 |
|  |  | # Max session: 1M |
|  |  | # Virtual system ≥ 1 có sẵn và hỗ trợ mở rộng đến 6 |
|  | # Giao diện kết nối | # ≥ 12 cổng 100/1000Mbps; |
|  |  | # ≥ 01 cổng quản trị 10/100/1000Mbps out-of-band management |
|  | # Nguồn (Power Supply) | # ≥ 02 (redundant) |
|  | # Tính năng bảo mật | # Nhận diện và làm chính sách theo mẫu ứng dụng. Hỗ trợ viết signature nhận diện ứng dụng bằng nội dụng header, payload của bản tin |
|  |  | # Trong cùng một rule có thể cấu hình chặn/mở ứng dụng, giao thức, port và kiểm tra IPS, AV, AS, URL Filtering, DLP, lọc File, Sandbox. |
|  |  | # Xử lý phiên kết nối theo mô hình Single-pass và gói tin đi vào sẽ được kiểm tra ứng dụng trước, sau đó mới kiểm tra chính sách chặn/mở và nội dung |
|  |  | # Giải mã SSL theo chiều outbound, inbound |
|  |  | # Có tính năng chia sẻ luồng dữ liệu đã giải mã ra ngoài qua port mirror |
|  |  | # Có tính năng Decryption Broker để giải mã và chia sẻ dữ liệu đã giải mã với một chuỗi các thiết bị bảo mật khác đặt inline theo mô hình Layer 3 và Transparent. |
|  |  | # Có tính năng cấu hình chính sách giải mã hoặc không giải mã theo người dùng, IP, URL tùy chọn. |
|  |  | # Có tính năng chặn các kết nối SSL không an toàn: certificate hết hạn, không tin cậy, giới hạn các chuẩn mã hóa, xác thực và trao đổi key. |
|  |  | # Có tính năng giải mã TLS 1.3 cho các outbound và inbound |
|  |  | # Chặn lọc virus inline và dùng kỹ thuật stream based với các ứng dụng HTTP, HTTP2.0, SMB, POP3, FTP, IMAP bằng AV engine trên Firewall |
|  |  | # Có tính năng chặn lọc file theo chiều upload/download theo từng ứng dụng |
|  |  | # Hỗ trợ tính năng lọc Web theo danh mục URL tự định nghĩa |
|  |  | # Hỗ trợ tính năng lọc web theo các danh mục, trong đó có danh mục các trang phishing, malware, command & control |
|  |  | # Hỗ trợ tính năng lọc web bằng inline machine learning ngay trên thiết bị theo thời gian thực |
|  |  | # Hỗ trợ tính năng tính năng phân tích động và tạo threat signature cho các loại file: apk, exe, pdf, mac os, flash, office, elf, rar, 7z, JS, VBS, PS1, và Shell script |
|  |  | # Hỗ trợ tính năng phân tích và ngăn chặn file exe và Powershell script bằng Machine learning inline ngay trên thiết bị |
|  |  | # Hỗ trợ tính năng cập nhật signature mới real time ngay sau khi Threat cloud phân tích và xác định xong mẫu |
|  |  | # Có sẵn license tính năng AppID, UserID, Antivirus, Anti-Spyware, Vulnerability Protection: 3 năm |
|  | # Tính năng quản trị | # Tích hợp sẵn giao diện quản trị đồ hoạ web based HTTP/HTTPS, quản trị được đầy đủ tất cả tính năng thiết bị |
|  |  | # Có sẵn XML API và REST API để quản trị thiết bị |
|  |  | # Tích hợp sẵn chức năng phân tích log và báo cáo tổng hợp trên thiết bị |
|  | # Tính năng Network | # Giao thức định tuyến: OSPF, BGP với graceful restart |
|  |  | # Policy based routing |
|  | # Tính năng dự phòng | # Chế độ dự phòng: Active/Active và Active/Passive |
|  | # Bảo hành | # 03 năm |
| 2 | Thiết bị VPN Site to Site: 04 thiết bị |  |
|  | ## Yêu cầu chung | ## Firewall phần cứng |
|  |  | ## SSL VPN và/hoặc IPsec VPN |
|  |  | ## Kiểm soát theo ứng dụng (App-ID/Application control) |
|  | ## Số lượng giao diện mạng | ## Tối thiểu 8 x 10/100/1000 RJ45 Ports |
|  | ## Dung lượng lưu trữ | ## Tối thiểu 128GB |
|  | ## Nguồn điện | ## AC, có dự phòng |
|  | ## Thông lượng Firewall | ## ≥ 4.4 Gbps (App-ID và logging enabled) |
|  | ## Thông lượng IPsec VPN | ## 2.3 Gbps (64 KB HTTP transactions and logging enabled) |
|  | ## Khả năng dự phòng | ## Hỗ trợ Active-Active, Active-Passive |
|  | ## Tính năng network | ## - Hỗ trợ Policy Based forwarding ## - Hỗ trợ các giao thức định tuyến: Static Routes, RIP, OSPF, BGP ## - Hỗ trợ PIM-SM, PIM-DM, IGMP V1, V2, and V3 |
|  |  | ## - Hỗ trợ: NAT64, Source NAT and Destination NAT ## - Hỗ trợ đảm bảo chất lượng dịch vụ - QoS |
|  | ## Tính năng Firewall | ## - Statefull inspection ## - Hỗ trợ các mode triển khai: NAT/Route (L3) và transparent (bridge hoặc virtual wire) ## - Hỗ trợ tính năng kiểm soát lưu lượng thông qua các chính sách (policy) - Hỗ trợ nhiều phương thức chứng thực như chứng thực người dùng: Local user, LDAP, Radius và TACACS+ |
|  | ## Tính năng VPN | ## - Hỗ trợ các dạng IPsec VPN: policy-based và route-based |
|  |  | # - Hỗ trợ các loại mã hóa: AES128 (AES-128-CBC, AES-128-CCM), AES192 (AES-192-CBC), AES256 (AES-256-CBC), AES-GCM (AES-128-GCM, AES-256-GCM) |
|  |  | # - Hỗ trợ các mode SSL VPN: web mode (clientless VPN), tunnel mode |
|  | # Tính sẵn sàng cao | # - Hỗ trợ cơ chế hoạt động dự phòng: Active/Active, Active/Passive, # - Có cơ chế phát hiện kết nối bị lỗi |
|  | # Tính năng quản trị |  |
|  |  | # - Web UI (HTTPS) # - SSH và Command Line Interface (CLI) # - Hỗ trợ SNMP, Netflow/sflow # - Hỗ trợ xuất log định dạng syslog cho các hệ thống SIEM |
|  |  | # - Hỗ trợ nhiều quyền quản trị và cấp người dùng |
|  |  | # - Cho phép quản trị tập trung các thiết bị (cung cấp luôn license nếu cần). |
|  |  | # - cung cấp kèm chức năng phân tích log và báo cáo tổng hợp trên thiết bị. |
|  | # Bảo hành | # ≥ 03 năm theo tiêu chuẩn chính hãng sản xuất |