| STT | Yêu cầu kỹ thuật |  | Đơn vị tính | Số lượng |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Thiết bị tường lửa mạng (Network Firewall) | - Kiểu dáng: Rackmount 1U | Bộ | 2 |
|  |  | - Giao diện kết nối đáp ứng tối thiểu: 8x 1GbE copper ports; 8x 10GbE SFP+ ports, kèm theo 4x SFP+ transceivers |  |  |
|  |  | - Cổng quản trị đáp ứng tối thiểu: 1x cổng quản trị |  |  |
|  |  | - Lưu trữ đáp ứng tối thiểu: 1x 240 GB SSD storage |  |  |
|  |  | - Nguồn điện: 2 nguồn AC |  |  |
|  |  | - Thông lượng tường lửa: ≥ 70 Gbps |  |  |
|  |  | - Thông lượng IPS: ≥ 12 Gbps |  |  |
|  |  | - Thông lượng tường lửa NGFW: ≥ 10 Gbps |  |  |
|  |  | - Thông lượng Threat Prevention/Protection: ≥ 9 Gbps |  |  |
|  |  | - Thông lượng IPsec VPN : ≥ 55 Gbps |  |  |
|  |  | - Số kết nối đồng thời: ≥ 7,800,000 |  |  |
|  |  | - Số kết nối mới trên giây: ≥ 350,000 |  |  |
|  |  | - Có tính năng VPN cho người dùng từ xa, site-to-site |  |  |
|  |  | - Tính sẵn sàng cao: Hỗ trợ cấu hình tính năng sẵn sàng cao với các cơ chế: Active-Active, Active-Passive |  |  |
|  |  | - Tính năng SD-WAN và Network: load balancing, NAT, VLAN |  |  |
|  |  | - Tính năng bảo mật: NGFW |  |  |
|  |  | - Công cụ quản trị: Giao diện GUI/ CLI |  |  |
|  |  | - Bản quyền bảo vệ và cập nhật: ≥ 24 tháng |  |  |
|  |  | - Bảo hành: ≥ 24 tháng |  |  |
| 2 | Thiết bị bảo mật ứng dụng (WAF) | - Phần cứng: | Bộ | 1 |
|  |  | + Kích thước: 1U |  |  |
|  |  | + Kiến trúc xử lý đa lõi 64 bit |  |  |
|  |  | - Năng lực xử lý: Throughput ≥ 5Gbps |  |  |
|  |  | + Cổng kết nối: ≥ 8x1GbE copper port, |  |  |
|  |  | + Storage ≥ 1TB |  |  |
|  |  | + Nguồn điện: Hỗ trợ 2 nguồn |  |  |
|  |  | - Tính năng WAF: |  |  |
|  |  | + Có khả năng chống lại các hình thức tấn công web OPSWAT TOP 10 |  |  |
|  |  | + Thiết bị phải có tính năng Chống thay đổi giao diện Web (Web Anti-Defacement để phát hiện và ngăn chặn hình thức tấn công thay đổi giao diện). |  |  |
|  |  | + Có chức năng API Security bao gồm SOAP, XML và JSON, WASC Classification |  |  |
|  |  | + Có thể ngăn chặn các loại tấn công phổ biến như: SQL injection, XSS, network crawlers, CSRF, leech, Webshell, local/remote file inclusion, command injection, sensitive data leakage |  |  |
|  |  | + Hỗ trợ nhiều cơ chế xác minh nguồn như CAPTCHA, theo dõi phiên, anti-scraping và các nguồn tấn công cũng như các nguồn hợp pháp để đạt được phản hồi nhanh và phòng thủ chính xác trước tấn công BOT |  |  |
|  |  | - Tự động học lưu lượng truy cập, tự động tạo danh sách trắng tích cực, phòng thủ chống lại các cuộc tấn công "Zero-day" |  |  |
|  |  | - Hỗ trợ IPv4, IPv6 |  |  |
|  |  | - Bản quyền: ≥ 12 tháng |  |  |
|  |  | - Bảo hành và hỗ trợ kỹ thuật: ≥ 12 tháng |  |  |
| 3 | Tường lửa cơ sở dữ liệu (DBF) | - Hiệu năng số giao dịch/giây (TPS) ≥ 6,000 TPS | Lics | 1 |
|  |  | - Hiệu năng số giao dịch/giây với hệ thống DFS Hub (TPS): 18,000 TPS |  |  |
|  |  | - Số lượng Database Agents: ≥ 25 |  |  |
|  |  | - Số lượng lỗ hổng Cơ sở dữ liệu được đánh giá (Database Vulnerability Assessments) : ≥ 100 |  |  |
|  |  | - Các CSDL được hỗ trợ tối thiểu: Oracle DB, MySQL, Microsoft SQL Server, PostgreSQL, MariaDB |  |  |
|  |  | - Yêu cầu cấu hình tối thiểu cho máy chủ ảo cài đặt: |  |  |
|  |  | + vCPU: ≥ 4 Core |  |  |
|  |  | + Memory: ≥ 8Gb |  |  |
|  |  | + Ổ cứng: ≥ 160GB |  |  |
|  |  | + Hỗ trợ cài đặt trên các nền tảng ảo hóa: vSphere ESXI 6.x/7.x/8.x; Microsoft Hyper-V 2019; Nutanix AHV 6.7; KVM |  |  |
|  |  | - Bản quyền: ≥ 24 tháng |  |  |
| 4 | Phần mềm giám sát an toàn thông tin SIEM | - Bản quyền phần mềm hệ thống Quản lý và phân tích sự kiện ATTT (SIEM): 500 events per second | Lics | 1 |
|  |  | - 'Kiến trúc và Quản trị: |  |  |
|  |  | + Cho phép triển khai lên máy chủ vật lý hoặc máy ảo |  |  |
|  |  | + Cung cấp cơ chế clustering giúp nâng cao khả năng chống chịu lỗi |  |  |
|  |  | + Bản quyền được tính theo trung bình số lượng sự kiện được xử lý (EPS) trong khoảng thời gian 24 giờ |  |  |
|  |  | + Hỗ trợ không giới hạn lưu lượng NetFlow được thu thập |  |  |
|  |  | - Thu thập dữ liệu và luồng sự kiện: |  |  |
|  |  | + Hỗ trợ các định dạng log sau: JSON, CEF, Regexp, Syslog, CSV, Key-Value, XML, NetFlow, Ipfix |  |  |
|  |  | + Hỗ trợ sẵn các cơ chế truyền log: TCP, UDP, NetFlow, Sflow, NATS-jetstream, Kafka, HTTP, SQL, File, Diode, FTP, NFS, WMI, WEC, SNMP, SNMP-Trap, vmware api |  |  |
|  |  | - Tích hợp trực tiếp với giải pháp Threat Intelligence Platform (TIP) để làm giàu thông tin. Cho phép quản trị TIP trong giao diện của SIEM để thuận tiện cho việc điều tra |  |  |
|  |  | - Có khả năng phản ứng thông qua việc sử dụng dòng lệnh (script) |  |  |
|  |  | - Tích hợp và thực hiện các hành động dựa trên hệ thống EDR |  |  |
|  |  | - Hỗ trợ báo cáo theo mẫu sẵn có. Cho phép tùy chỉnh báo cáo |  |  |
|  |  | - Bản quyền: ≥ 24 tháng |  |  |
| 5 | Phần mềm kiểm soát truy cập (NAC) | - Số lượng thiết bị hỗ trợ:≥ 500 | Lics | 1 |
|  |  | - Số lượng subnets hỗ trợ:≥ 200 |  |  |
|  |  | - Tính năng: VLAN Trunking; ARP Enforcement (Out of Band); Inline Enforcement (VPN); High Availability |  |  |
|  |  | - Giải pháp cho phép nhìn thấy các thiết bị kết nối vào mạng mà không cần yêu cầu cài đặt agent từ đó hạn chế các thiết bị không đáng tin cậy |  |  |
|  |  | - Giải pháp cho phép tích hợp với các sản phẩm/dịch vụ bên thứ 3 về tường lửa, Antivirus, quản lý bản vá… |  |  |
|  |  | - Giải pháp cho phép sử dụng cơ chế ARP enforcement và với chuyển hướng DNS và HTTP để phát hiện và chặn các thiết bị không xác định cố gắng truy cập vào mạng LAN. |  |  |
|  |  | - Giải pháp cho phép có thể nhận cảnh báo thông qua API, syslog dựa trên sự kiện hoặc email từ nhiều thiết bị bảo mật khác nhau và thực hiện hành động khi cần thiết. |  |  |
|  |  | - Giải pháp cho phép thường xuyên kiểm tra với máy chủ Active Directory và XDR để xác minh những thiết bị đã gia nhập domain và thiết bị đáng tin cậy. |  |  |
|  |  | - Yêu cầu cấu hình tối thiểu cho máy chủ ảo cài đặt: |  |  |
|  |  | + vCPU: ≥ 4 vCPU |  |  |
|  |  | + Memory: ≥ 8Gb |  |  |
|  |  | + Ổ cứng: ≥ 40GB |  |  |
|  |  | + Hỗ trợ cài đặt trên các nền tảng ảo hóa: Microsoft Hyper-V ¦ Nutanix AHV ¦ Proxmox VE ¦ VMware ESX |  |  |
|  |  | - Bản quyền phần mềm kiểm soát truy cập mạng, dạng vĩnh viễn; Thời gian hỗ trợ kỹ thuật ≥ 24 tháng |  |  |
| 6 | Phần mềm chống thất thoát dữ liệu (DLP) | - Số lượng endpoint: ≥ 200 | Lics | 1 |
|  |  | - Khám phá dữ liệu (Data Discovery): Tìm kiếm dữ liệu nhạy cảm bao gồm các loại được xác định theo quy định về quyền riêng tư như GDPR, PCI, PII, NY_DFS, HIPAA, CCPA. |  |  |
|  |  | - Phân loại dữ liệu (Data Classification): Phân loại dữ liệu có cấu trúc và phi cấu trúc dựa trên nội dung, ngữ cảnh, có sử dụng công nghệ Fingerprinting để đảm bảo độ chính xác cao trong việc nhận dạng dữ liệu. |  |  |
|  |  | - Ngăn ngừa thất thoát dữ liệu (Data Loss Prevention) trên Endpoint: có thể cung cấp khả năng quan sát toàn diện đối với mọi dữ liệu nhạy cảm, kết hợp với cơ chế gắn thẻ phân loại tự động theo dữ liệu và khả năng kiểm soát hoạt động di chuyển dữ liệu bởi các agent trên endpoint. |  |  |
|  |  | - Biện pháp bảo vệ dữ liệu (Data Protection Controls): |  |  |
|  |  | Các biện pháp kiểm soát có thể được áp dụng qua các kênh: thiết bị ngoại vi, in ấn và chụp màn hình, email client và ứng dụng web/đám mây. |  |  |
|  |  | - Hỗ trợ đa hệ điều hành: Windows, macOS, và Linux |  |  |
|  |  | - Chức năng quản trị qua giao diện (Management Console): Có |  |  |
|  |  | - Bản quyền: ≥ 24 tháng |  |  |