| STT | Tên Hàng hóa | THÔNG SỐ KỸ THUẬT VÀ CÁC TIÊU CHUẨN | Số lượng | Yêu cầu |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 3 | Bộ Switch internet | - Flash: 256 MB; - Bộ vi xử lý: 800 MHz ARM; - Dung lượng chuyển đổi: 56 Gbps - Khả năng chuyển tiếp: 41,66 Mpps; - Port cấp PoE: 24 port Gigabit ethernet; - SFP: 4 ports; - Cấp nguồn PoE: 370 W; - Hỗ trợ: Layer2, Layer 3; - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Giấy tờ: CO, CQ theo yêu cầu tại mục 1.2a - Tham khảo Cisco Business CBS350-24FP-4G-EU. | 2 | Có CO, CQ Sản xuất từ 2022 trở lại đây |
| 4 | Bộ Acces Point | - Bộ nhớ: DDRAM: 2048 MB; - Flash: 1024 MB; - Chuẩn 802.11n (Version 2): 4x4 MIMO; - Chuẩn 802.11ax: 8x8 MU-MIMO; - Chuẩn 802.11ax: 8x8 MU-MIMU (5G); - Anten tích hợp: 4dBi với 2,4G, 5dBI với 5G, 6dBi với 6G; - Giao diện: 2x100/1000MB/2,5G/5G multigigabir Ethernet (RJ45); - Giao diện console: RJ45; - Nguồn đi kèm: AIR-PWRINJ6; - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Giấy tờ: CO, CQ theo yêu cầu tại mục 1.2a - Tham khảo Cisco Catalys 9130AXI-S. | 10 | Có CO, CQ Sản xuất từ 2022 trở lại đây |
| 5 | Điện thoại bàn | - Màn hình LCD: Có; - Điều chỉnh mức chuông: 2 mức; - Danh bạ 50 số. - Gọi nhanh bằng 1 phím bấm: 20 số. - Quay số nhanh: 10 số; - Màu: Trắng; - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Tham khảo Panasonic KX-TS880. | 7 | Sản xuất từ 2022 trở lại đây |
| 6 | Chuyển đổi quang thoại 4 kênh | - Loại cáp: Single mode; - Khoảng cách truyền: 20 km; - Số kênh thoại: 4 kênh; - Bước sóng quang: 1310/ 1550nm; - Ngõ giao tiếp quang: SC; - Ngõ giao tiếp điện thoại RJ11; - Tỉ lệ giảm nhiễu: < 95dB; - Nguồn điện sử dụng: 5V DC/ 1A; - Bao gồm: 1 bộ thu và 1 bộ phát; - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Giấy tờ: CQ bản gốc hoặc sao y công chứng. - Tham khảo BTON BT-4PF-T/R. | 2 | Có CO, CQ Sản xuất từ 2022 trở lại đây |
| 7 | Chuyển đổi quang thoại 1 kênh | - Loại cáp: Single mode; - Khoảng cách truyền: 20 km; - Số kênh thoại: 1; - Bước sóng quang: 1310/ 1550nm; - Ngõ giao tiếp quang: CSC; - Ngõ giao tiếp điện thoại RJ11; - LED chỉ thị các nguồn và trạng thái hoạt động; - Tỉ lệ giảm nhiễu: < 95dB; - Nguồn điện sử dụng: 5V DC/ 1A; - Bao gồm: 1 bộ thu và 1 bộ phát. - Bảo hành: ≥ 12 tháng - Giấy tờ: CQ bản gốc hoặc sao y công chứng. - Tham khảo BTON BT-1PF-T/R. | 2 | Có CO, CQ Sản xuất từ 2022 trở lại đây |
| 14 | Đầu ghi hình Camera 64 kênh | - Số kênh hỗ trợ: 64; - Chuẩn nén hình ảnh: Smart H.265+/H.265; - Băng thông ngõ vào tối đa: 384Mpbs; - Hỗ trợ lên đến camera 32 MP; - Gao diện Video ngõ ra: HDMI/ VGA; - Chế độ chia hình: 1st Screen: 1/4/8/9/16/25/36/64, 2nd Screen: 1/4/8/9/16; - Hỗ trợ xem lại đồng thời: 1/4/9/16 camera; - Hỗ trợ 16 cổng báo động đầu vào và 8 cổng báo động đầu ra, với các chế độ cảnh báo theo sự kiện; - Các tính năng thông minh AI: • Bảo vệ vành đai: 4 kênh AI bởi đầu ghi hoặc 16 kênh AI bởi Camera • Phát hiện khuôn mặt: 2 kênh AI bởi đầu ghi hoặc 16 kênh AI bởi Camera (Có phân tích thuộc tính khuôn mặt) • Nhận diện khuôn mặt: 16 kênh Phát hiện bằng camera + nhận diện bằng đầu ghi (FR by NVR) hoặc 2 kênh Phát hiện bằng đầu ghi + nhận diện bằng đầu ghi (FR by NVR) / hoặc 16 kênh Camera Nhận diện khuôn mặt (FR Camera) • SMD PLUS: 8 kênh AI bởi đầu ghi hoặc 16 kênh AI bởi Camera • Video Metadata: 8 kênh AI bởi Camera • ANPR: 8 kênh camera Nhận diện biển số (ANPR), hỗ trợ lên đến 20.000 biển số. • Các chức năng thông minh khác: AI by Camera: Đếm người, Heatmap, Stereo Analysis, Crown distribution... - Hỗ trợ 8 ổ cứng, mỗi ổ tối đa 16TB; - Hỗ trợ 1 ổ cứng eSATA; - Hỗ trợ 3 cổng USB; - Cổng kết nối: 2 cổng RJ45 (10/100/1000Mbps), 1 cổng RS232; - Ổ cứng đi kèm: 28TB; - Điện áp: AC 100~240V, 50/60 Hz. - Công suất (không ổ cứng): 13W. - Chất liệu: Kim loại. - Nhiệt độ hoạt động: -10°C ~ +55°C. - Giấy tờ: CO, CQ theo yêu cầu tại mục 1.2a - Bảo hành: ≥12 tháng; - Tham khảo DAHUA DHI-NVR5864-EI. | 1 | Có CO, CQ Sản xuất từ 2022 trở lại đây |
| 17 | Switch quang (4 cổng quang) | - CPU: ARM V7 800Mhz - DDRAM: 512MB - Fash: 256MB - Băng thông chuyển mạch: 56 Gbps - Băng thông chuyển tiếp: 28 Gbps - Số cổng ethernet: 24x 10/100/1000 Ethernet ports - Số cổng SFP: 4 - Giấy tờ: CO, CQ theo yêu cầu tại mục 1.2a - Bảo hành: ≥12 tháng; - Tham khảo: Switch Cisco C1000-24T-4G-L. | 2 | Có CO, CQ Sản xuất từ 2022 trở lại đây |
| 18 | Switch quang (2 cổng quang) | - DDRAM: 512MB - Flash: 256 MB; - Cổng Gigabit Ethernet: 8 - Cổng SFP: 2; - Băng thông chuyển mạch: 20Gbps - Băng thông chuyển tiếp: 10 Gbps - Tỷ lệ chuyển tiếp (64 - byte L3 gói): 14,88 Mpps; - Giấy tờ: CO, CQ theo yêu cầu tại mục 1.2a - Bảo hành: ≥12 tháng; - Tham khảo: C1000-8T-2G-L/Cisco. | 4 | Có CO, CQ Sản xuất từ 2022 trở lại đây |