TNG

HCM NETWORK SYSTEM

Advanced Services

TÀI LIỆU HƯỚNG DẪN CẤU HÌNH THIẾT BỊ

Hồ Chí Minh   | 2021

TRANG KÝ

| - CÔNG TY TNHH TỔNG CÔNG TY CÔNG NGHỆ VÀ GIẢI PHÁP (CMC TS) |  |
| --- | --- |
| Cán bộ thực hiện | Nguyễn Quốc Bin__________ Ngày___/___/2021 Cán bộ kỹ thuật |
| 2. CÔNG TY CỔ PHẦN TNTECH: |  |
| Cán bộ xem xét | Vương Ngọc Quỳnh Cán bộ kỹ thuật |
| Cán bộ phê duyệt | Vũ Đức Hoàng Giám đốc Quản trị mạng và An ninh Thông tin |

Mục Lục

Kiểm soát tài liệu	2

1.	Thông tin Kết nối:	3

1.1.	Cặp Peplink	3

1.2.	Cặp Switch Core	3

2.	Cấu hình Peplink Load Balancer:	3

2.1.	Thao tác làm quen	3

2.2.	Basic Config	6

2.3.	Interfaces LAN	7

2.5.	Routing Static	9

2.6.	Interfaces WAN	10

2.7.	VPN SpeedFusion	11

3.	Cấu hình Hệ Switch:	13

3.1.	Thao tác làm quen, và các lưu ý	13

3.2.	Basic Config	14

3.3.	IRF Stack	14

3.4.	VLANs, Spanning-tree	15

3.6.	Etherchannel Interfaces	16

3.7.	Routing Static	18

3.8.	Interfaces Bridge WAN & Interfaces WAN	18

4.	Switch Hệ Access:	19

4.1.	Làm quen thao tác	19

4.2.	Basic Config	20

4.3.	Etherchannel	20

4.4.	VLANs	20

4.5.	Spanning-tree	20

4.6.	Routing default	20

## Kiểm soát tài liệu

| Phiên bản | Ngày | Người thực hiện | Nội dung thay đổi |
| --- | --- | --- | --- |
| 1.0 | 31/05/2021 | Nguyễn Quốc Bin | Khởi tạo tài liệu |

- Thông tin Kết nối:

- Thể hiện thông tin Ports kết nối của thiết bị, các thông tin được liệt kê và được gán nhãn ánh xạ cho kết nối thực tế thiết bị hiện tại.

- Đồng thời thể hiện Logic kết nối theo dạng VLAN, Etherchannel

  - Cặp Peplink

| HCM-LB-01-LAN 1 | HCM-CORE-01-17 | VLAN 105 |
| --- | --- | --- |
| HCM-LB-02-LAN 1 | HCM-CORE-02-17 | VLAN 105 |
| HCM-LB-01-LAN 2 | HCM-CORE-01-18 | VLAN 105 |
| HCM-LB-02-LAN 2 | HCM-CORE-02-18 | VLAN 105 |
| HCM-LB-01-WAN 1 | HCM-CORE-01-20 | VLAN 106 |
| HCM-LB-02-WAN 1 | HCM-CORE-02-20 | VLAN 106 |
| HCM-LB-01-WAN 2 | HCM-CORE-01-21 | VLAN 107 |
| HCM-LB-02-WAN 2 | HCM-CORE-02-21 | VLAN 107 |

  - Cặp Switch Core

| HCM-CORE-01-17 | HCM-LB-01-LAN 1 | VLAN 105 | LACP Group 1 |
| --- | --- | --- | --- |
| HCM-CORE-02-17 | HCM-LB-02-LAN 1 | VLAN 105 | LACP Group 1 |
| HCM-CORE-01-18 | HCM-LB-01-LAN 2 | VLAN 105 | LACP Group 2 |
| HCM-CORE-02-18 | HCM-LB-02-LAN 2 | VLAN 105 | LACP Group 2 |
| HCM-CORE-01-20 | HCM-LB-01-WAN 1 | VLAN 106 | - |
| HCM-CORE-01-21 | HCM-LB-02-WAN 1 | VLAN 106 | - |
| HCM-CORE-02-20 | HCM-LB-01-WAN 2 | VLAN 107 | - |
| HCM-CORE-02-21 | HCM-LB-02-WAN 2 | VLAN 107 | - |
| HCM-CORE-01-19 | Converter VNPT | - | - |
| HCM-CORE-01-25 | DAC-CABLE_Stack | - | - |
| HCM-CORE-01-26 | DAC-CABLE_Stack | - | - |
| HCM-CORE-01-22 | Cisco 2960-Number 01 | Trunk | - |
| HCM-CORE-01-23 | Cisco 2960-Number 02 | Trunk | - |
| HCM-CORE-01-1 | Aruba 2530-48P-25 | Trunk | LACP-Group 3 |
| HCM-CORE-01-2 | Aruba 2530-8P-9 | Trunk | LACP-Group 4 |
| HCM-CORE-01-3 | Aruba 2530-8P-9 | Trunk | LACP-Group 5 |
| HCM-CORE-02-19 | ISP Pending WAN 2 | - | - |
| HCM-CORE-02-25 | DAC-CABLE_Stack | - | - |
| HCM-CORE-02-26 | DAC-CABLE_Stack | - | - |
| HCM-CORE-02-22 | CiscoSF-300-Number 03 | Trunk | - |
| HCM-CORE-02-23 | CiscoSF-300-Number 04 | Trunk | - |
| HCM-CORE-02-1 | Aruba 2530-48P-26 | Trunk | LACP-Group 3 |
| HCM-CORE-02-2 | Aruba 2530-8P-10 | Trunk | LACP-Group 4 |
| HCM-CORE-02-3 | Aruba 2530-8P-10 | Trunk | LACP-Group 5 |

- Cấu hình Peplink Load Balancer:

  - Thao tác làm quen

- Peplink là thiết bị được cấu hình hoàn toàn qua giao diện Web, giao diện được thiết kế với các Profile tổng hợp nằm ở TOP, khi chọn một trong những Profile đó giao diện sẽ liệt kê các tính năng cần cấu hình ở cạnh trái.

- Khi bạn hoàn tất cấu hình bất kỳ một tính năng nào, nhìn xuống phía dưới bạn sẽ thấy nút SAVE, Click để lưu lại cấu hình, tuy nhiên cấu hình này chưa hoạt động.

- Nhìn qua góc tay phải ở TOP bạn sẽ thấy nút Apply Changes hiện ra, click để áp dụng cấu hình mới.

- Ở Mục Dashboard bạn có thể ấn vào các Button Details  hoặc Status để xem các thông tin trạng thái.

- Tổng quan các Mục Menu:

  - Dashboard: nơi hiển thị các dữ kiện thời gian thực liên quan tới Interfaces, VPN, HA Sync, CPU, Temperature,….

  - Setup Wizard: hướng dẫn bạn cấu hình theo các bước do Peplink đề xuất, khuyến nghị không sử dụng, nếu bạn click vào việc setup này sẽ dẫn tới mất cấu hình đang hoạt động, chỉ dùng khi thiết bị chưa có bất kì cấu hình nào

  - SpeedFusion Cloud: nơi dẫn bạn đến trang Web cloud của hãng Peplink để tiến hành theo dõi và cấu hình VPN Speedfusion, một tính năng VPN độc quyền của hãng.

  - Network: cấu hình tất cả thông tin để thiết bị hoạt động như một Load Balancer chuyển nghiệp

  - AP: giao diện quản trị các Aps của hãng Peplink (Chỉ sử dụng khi bạn có trang bị Access Point của Peplink Brand)

  - System: nơi cấu hình các thông số hệ thống mang tính Local chỉ ảnh hướng đến bản thân thiết bị Peplink như time, firmware, reboot….

  - Status: trạng thai của thiết bị Peplink, Client, Routing Dynamic, sự kiện Logging, Bandwitdth

  - Basic Config

- Tên thiết bị (Hostname):

- Time Zone:

  - Interfaces LAN

- Lớp mạng 10.133.5.0/29 chỉ định là lớp liên kết giữa Switch Core và Peplink, lớp mạng có 6 địa chỉ từ 10.133.5.1-6

- Truy cập Peplink lựa chọn là thiết bị Master bằng IP Default 192.168.1.1 với Username và Password mặc định admin/admin , đồng thời sau khi login Click Untagged LAN để đặt IP Address: 10.133.5.2/29 cho thiết bị Peplink lựa chọn là Master

- IP address 10.133.5.1 sẽ dùng để làm IP Virtual đại diện cho 2 thiết bị Peplink

- Lưu ý bước này đang thực hiện trên thiết bị Master, thiết bị lựa chọn Slaver bạn chỉ cần cấu hình IP Address 10.133.5.3/29 tương tự.

- Chuyển đến Tab Port Setting để cấu hình việc ghép 2 Port thành 1 Ports Logical

  - High Avaibility

- Note lại thông tin Serial của thiết bị Peplink Master để dùng cho việc cấu hình HA

- Cấu hình thiết bị Master với các thông số như sau:

  - Role Master

  - Virtual IP 10.133.5.1

- Cấu hình thiết bị Slaver như sau:

  - Điền thông tin Serial Number của Master vào ô trống, đồng thời IP Address Virtual 10.133.5.1

- HA thành công thiết bị Slaver tự động chuyển về giao diện đơn giản với 3 tab cơ bản Dashboard, System, Status. Để tiếp tục cấu hình bạn truy cập IP Virtual 10.133.5.1, lúc này khi bạn cấu hình thông qua 10.133.5.1 tất cả sẽ được đồng bộ ở cả 2 thiết bị.

  - Routing Static

- Peplink quan niệm Static routing chỉ dùng cho mạng LAN, mạng nhỏ, truy cập ở mục LAN để cấu hình Routing các lớp mạng LAN LOCAL đang có trên cặp Switch Core

- Destination Network là các lớp mạng LAN, Gateway là địa chỉ Switch Core dùng giao tiếp với Peplink, chú ý Gateway phải là địa chỉ thuột cổng LAN của Peplink.

  - Interfaces WAN

- Peplink 305 hỗ trợ tối đa 3 WAN, mỗi WAN là một đơn vị độc lập

- Bạn có thể đặt tên, chọn loại kết nối là PPPoE

- Thông tin Username/Password PPPoE giựa trên thông tin cung cấp từ nhà mạng ISP

- MTU/MSS: auto

  - Peplink tự thương lượng với phía Router nhà mạng.

  - VPN SpeedFusion

- Cấu hình Local ID là name của thiết bị, yêu cầu không được trùng với bất kỳ một thiết bị Peplink nào khác trong hệ kết nối VPN, nó sẽ là ID nhận diện cho một Site kết nối.

- Thông tin Preshare-key cần liên hệ với Administrator Network để có, tuy nhiên Preshare-key là chìa khoá trao đổi thông tin giữa các Peplink khi VPN với nhau, vì vậy giữa các Peplink phải đồng bộ preshare-key.

- Tạo Outbound Policy cho VPN Speedfusion, chính sách sẽ cho phép các mạng được phép trao đổi thông tin và loại Protocol được phép

  - Địa chỉ Source là địa chỉ xuất phát

  - Địa chỉ Destination là địa chỉ mà bạn muốn đến

  - Thuật toán tối ưu là Enforced, lý giải cho việc này là khi đi đến những lớp mạng Destination mong muốn phải luôn đi qua kết nối VPN, tránh đi qua các kết nối không mong muốn khác.

- Cấu hình Hệ Switch:

  - Thao tác làm quen, và các lưu ý

- Mọi thao tác cấu hình đều thông qua giao diện Console, khi login vào thiết bị bạn sẽ vào mode Manager Level được nhận biết với hai dấu ngoặc bao trùm tên <HP Switch>, ở mode này bạn được phép show các thông tin sự kiện & cấu hình của thiết bị đang hoạt động, để cấu hình cần vào mode Global Configuration bằng lệnh system-view được nhận biết bởi dấu ngoặc [HP Switch].

- Trong mode Configuration bạn có thể show ra các thông tin tương tự như mode Manager

- Để xoá một lệnh đã cấu hình dùng câu lệnh Undo, ví dụ Undo ip route-static 0.0.0.0 0.0.0.0 để xoá Default Routing

- Để show dùng lệnh display, ví dụ: display current-configuration là show toàn bộ cấu hình đang hoạt động

- Để thoát ra dùng lệnh quit , ví dụ bạn đang vào một interface tuy nhiên bạn muốn thoát ra có thể xem cách thức như dưới đây:

  - Interface g1/0/1

  - quit

- Để restart thiết bị, ở mode Manager gõ lệnh Reboot

- Dừng một Session như đang telnet vào một thiết bị khác, nhấn đồng thời 2 phím ctrl + k

- Để ping hoặc tracert dùng lệnh ping hoặc tracert ở bất kỳ mode nào, ví dụ ping 8.8.8.8 hoặc tracert 8.8.8.8

- Lưu cấu hình: save force

- Mặt định User login vào thiết bị là admin/admin

- Mặc định Switch là không có cấu hình, vì vậy để có thể cấu hình bắt buộc dùng kết nối Console

- Description trong các Interfaces để chú thích

- Dùng phím Tab để hoàn thành câu lệnh nhanh chóng, ví dụ bạn viết system + ấn tab nó sẽ hoàn tất câu lệnh system-view

  - Basic Config

Hostname

System-view Hostname HCM-CORE-F12 Quit

DNS Server

Dns server 10.254.21.21

Bật tính năng telnet, SSH

telnet server enable ssh server enable line vty 0 63 authentication-mode scheme user-role network-admin

Đặt mật khẩu User admin login

local-user admin class manage service-type telnet http https ssh terminal password simple mbs@1991

NTP clock server

Ntp-service enable Ntp-service unicast-server vn.pool.ntp.org

  - IRF Stack

- Kết nối 2 Port 25-26 giữa 2 Switch Core với nhau

- Giá trị Priority quyết định Switch nào Master, giá trị cao sẽ là Master, khi thay đổi giá trị cần Reboot thiết bị

- Sau khi Irf thành công, cấu hình sẽ tự đồng bộ từ Master sang Slaver

- Interface slaver sẽ mang giá trị là g2/0/X, số 2 đại diện cho các Interfaces của Switch Slaver, và 1 là Master

- Truy cập Console Switch lựa chọn làm Master, cấu hình theo khuyến nghị như sau:

System-view Irf member 1 priority 32 interface Ten-GigabitEthernet1/0/25 shutdown interface Ten-GigabitEthernet1/0/26 shutdown # irf-port 1/1 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/25 port group interface Ten-GigabitEthernet1/0/26 # interface Ten-GigabitEthernet1/0/25 undo shutdown interface Ten-GigabitEthernet1/0/26 undo shutdown # irf-port-configuration active quit save force

- Cấu hình Slaver

System-view Irf member 1 renumber 2 Save force Quit Reboot # Đợi Slaver khởi động lại System-view Irf member 2 priority 31 interface Ten-GigabitEthernet2/0/25 shutdown interface Ten-GigabitEthernet2/0/26 shutdown # irf-port 2/2 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/25 port group interface Ten-GigabitEthernet2/0/26 # interface Ten-GigabitEthernet2/0/25 undo shutdown interface Ten-GigabitEthernet2/0/26 undo shutdown # irf-port-configuration active quit save force

- Kiểm tra Irf status

Display irf

  - VLANs, Spanning-tree

- STP Mode khuyến nghị RSTP

- Switch Core luôn là Root Switch

System-view # vlan 100 name Mgmt # vlan 101 name F12, B1, TNR # vlan 102 name F19, F8 # vlan 105 name Link_To_Gateway # vlan 106 name Bridge_WAN_1 # vlan 107 name Bridge_WAN_2 # stp instance 0 root primary stp mode rstp stp bpdu-protection stp global enable

  - SVI & DHCP

- Switch Core đóng vai trò Gateway và cấp IP động cho các thiết bị kết nối

Dhcp enable # dhcp server ip-pool vlan-101 gateway-list 10.133.11.10 network 10.133.11.0 mask 255.255.255.0 address range 10.133.11.31 10.133.11.254 dns-list 10.254.21.21 8.8.8.8 expired day 0 hour 8 # dhcp server ip-pool vlan-102 gateway-list 10.133.14.10 network 10.133.14.0 mask 255.255.255.0 address range 10.133.14.31 10.133.14.254 dns-list 10.254.21.21 8.8.8.8 expired day 0 hour 8 # interface Vlan-interface100 description Managerment LAN ip address 10.133.0.1 255.255.255.0 # interface Vlan-interface101 ip address 10.133.11.10 255.255.255.0 dhcp server apply ip-pool vlan-101 # interface Vlan-interface102 ip address 10.133.14.10 255.255.255.0 dhcp server apply ip-pool vlan-102 # interface Vlan-interface105 ip address 10.133.5.4 255.255.255.248

  - Etherchannel Interfaces

- HPE Switch không chỉ định rõ mode LACP hoặc ON, luôn để dynamic để tự thương lượng với đối tác

- Giải pháp Etherchannel dùng kết nối đến Peplink, Switch Access dự phòng đường dẫn và tăng băng thông.

# interface Bridge-Aggregation1 link-aggregation mode dynamic description # Connection to HCM-LB-01-LAN-01 # port access vlan 105 link-aggregation mode dynamic # interface Bridge-Aggregation2 link-aggregation mode dynamic description # Connection to HCM-LB-01-LAN-02 # port access vlan 105 link-aggregation mode dynamic # interface Bridge-Aggregation3 link-aggregation mode dynamic description # Connection to HCM-ACC-F19-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all link-aggregation mode dynamic # interface Bridge-Aggregation4 description # Connection to HCM-ACC-F8-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all link-aggregation mode dynamic # interface Bridge-Aggregation5 link-aggregation mode dynamic description # Connection to HCM-ACC-B1-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all link-aggregation mode dynamic #

- Sau khi tạo xong các Logic Interfaces Etherchannel, bạn cần xác định các Interfaces vật lý thuột Group interfaces Channel

# interface GigabitEthernet1/0/1 port link-mode bridge description # Connection to HCM-ACC-F19-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 3 # interface GigabitEthernet1/0/2 port link-mode bridge description # Connection to HCM-ACC-F8-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 4 # interface GigabitEthernet1/0/3 port link-mode bridge description # Connection to HCM-ACC-B1-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 5 # # interface GigabitEthernet2/0/1 port link-mode bridge description # Connection to HCM-ACC-F19-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 3 # interface GigabitEthernet2/0/2 port link-mode bridge description # Connection to HCM-ACC-F8-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 4 # interface GigabitEthernet2/0/3 port link-mode bridge description # Connection to HCM-ACC-B1-01 # port link-type trunk port trunk permit vlan all port link-aggregation group 5 # # interface GigabitEthernet1/0/17 port link-mode bridge description # Connection to HCM-LB-01-LAN-01 # port access vlan 105 combo enable auto port link-aggregation group 1 # interface GigabitEthernet1/0/18 port link-mode bridge description # Connection to HCM-LB-02-LAN-01 # port access vlan 105 combo enable auto port link-aggregation group 2 # # interface GigabitEthernet2/0/17 port link-mode bridge description # Connection to HCM-LB-01-LAN-01 # port access vlan 105 combo enable auto port link-aggregation group 1 # interface GigabitEthernet2/0/18 port link-mode bridge description # Connection to HCM-LB-02-LAN-01 # port access vlan 105 combo enable auto port link-aggregation group 2 #

  - Routing Static

- Định tuyến các mạng nội bộ VPN Site Hà Nội, đồng thời Default routing cho mạng Internet

ip route-static 0.0.0.0 0 10.133.5.1 ip route-static 10.254.0.0 16 10.133.5.1 ip route-static 10.84.0.0 16 10.133.5.1

  - Interfaces Bridge WAN & Interfaces WAN

- Cấu hình Interfaces kết nối đến Converter nhà mạng, và 2 interfaces truyền tải kết nối đến WAN 1,2 Peplink

- stp edged-port để uplink nhanh Interfaces

- stp port bpdu-protection disable tắt tính năng bảo vệ vòng lặp loop, lý giải cho việc này nhằm mong muốn Interfacs luôn Up, chỉ Down trong trường hợp dây kết nối đứt mạch

# interface GigabitEthernet1/0/19 port link-mode bridge description -Bridge-WAN-1- port access vlan 106 combo enable auto # interface GigabitEthernet1/0/20 port link-mode bridge description -Connection to WAN-1 HCM-LB-01- port access vlan 106 combo enable auto stp edged-port stp port bpdu-protection disable # interface GigabitEthernet1/0/21 port link-mode bridge description -Connection to WAN-1 HCM-LB-02- port access vlan 106 combo enable auto stp edged-port stp port bpdu-protection disable # # interface GigabitEthernet2/0/19 port link-mode bridge description -Bridge-WAN-2- port access vlan 107 combo enable auto # interface GigabitEthernet2/0/20 port link-mode bridge description -Connection to WAN-2 HCM-LB-01- port access vlan 107 combo enable auto stp edged-port stp port bpdu-protection disable # interface GigabitEthernet2/0/21 port link-mode bridge description -Connection to WAN-2 HCM-LB-02- port access vlan 107 combo enable auto stp edged-port stp port bpdu-protection disable #

- Switch Hệ Access:

  - Làm quen thao tác

- Sau khi login bạn sẽ vào mode Enable, chỉ cho phép show các thông tin trạng thái v& cấu hình thiết bị

- Vào mode config gõ lệnh config t

- Lưu cấu hình lệnh: save

- Lệnh thoát ra khỏi mode: exit

- Xoá câu lệnh thêm NO phía trước câu lệnh ví dụ: no ip add

  - Basic Config

Hostname

Hostname HCM-ACC-F8-01

Password admin

Password all (ấn enter) # Điền Password để xác nhận

Enable telnet, ssh

telnet server enbale ssh server enable

  - Etherchannel

LACP Mode, Port Uplink 9-10, Group trk1, truyền tải logic trunking

trunk 9-10 trk1 lacp

  - VLANs

- Tagged cho phép vlan chạy qua uplink trunking (Multi vlan into Interface)

- Untagged gán vlan cho một interface (Single vlan into Interface)

vlan 100 name "VLAN100" tagged Trk1 ip address 10.133.0.3 255.255.255.0 exit vlan 101 name "VLAN101" tagged Trk1 no ip address exit vlan 102 name "VLAN102" untagged 1-8 tagged Trk1 no ip address exit

  - Spanning-tree

Ngăn chặn vòng lặp loop, mode đồng bộ với Switch Core RSTP

spanning-tree spanning-tree mode rapid-pvst

  - Routing default

ip route 0.0.0.0 0.0.0.0 10.133.0.1